Examen Ensamblador (I 2026) — Version RISC-V

Convertido desde el examen original en ARM (VisUAL2). Curso MT-7003 Microprocesadores y microcontroladores. Profesor: Rodolfo Piedra Camacho. Semestre I, 2026.

Este documento es una conversion del enunciado original de ARM a RISC-V. Ningun ejercicio ha sido resuelto: solo se tradujeron las instrucciones, los registros y los fragmentos de codigo 'header' proporcionados (incluido el control de flujo del header del ejercicio III, traducido de forma funcionalmente equivalente). El planteamiento, las reglas y la distribucion de puntos se mantienen igual que en el examen original.

# Notas generales de conversion

Las instrucciones generales del examen (tiempo, formato de entrega, diagrama de flujo, defensa, distribucion de puntos, politica de IA, etc.) no dependen de la arquitectura y se mantienen igual que en el enunciado original: 3 horas, examen en trios, entrega de 6 archivos, distribucion de puntos Diagrama de Flujo 10 / Comentarios en codigo 5 / Funcionalidad 15 / Capacidad de Explicar el Codigo 20 (un 0/20 en la defensa implica 0/50 en el ejercicio).

Donde el enunciado original menciona instrucciones ARM, se debe usar el equivalente en RISC-V:

| Instruccion ARM | Equivalente RISC-V | Notas |
| --- | --- | --- |
| MOV Rd, #imm | li rd, imm | Pseudo-instruccion |
| ADD Rd, Rn, #imm | addi rd, rn, imm | Solo si imm cabe en 12 bits con signo |
| ADD Rd, Rn, #imm (grande) | li temp, imm / add rd, rn, temp | Cuando el inmediato no cabe en 12 bits |
| SUB Rd, Rn, #imm | addi rd, rn, -imm |  |
| AND Rd, Rn, #imm | andi rd, rn, imm |  |
| CMP Rn, #imm + BEQ/BNE | li temp, imm / beq (o bne) rn, temp, etq | RISC-V compara y salta en un solo paso |
| STREQ / STRNE / ADDNE | bloque if/else con beq o bne + salto | RISC-V no tiene ejecucion condicional por sufijo |
| B etiqueta | j etiqueta | Salto incondicional |
| BL etiqueta | jal ra, etiqueta | Guarda direccion de retorno en ra |
| MOV PC, LR | ret | Equivale a jalr x0, 0(ra) |
| STR Rd, [Rn] | sw rd, 0(rn) | Palabra de 32 bits |
| STR Rd, [Rn, #N] | sw rd, N(rn) |  |
| STR Rd, [Rn, Rm] | add temp, rn, rm / sw rd, 0(temp) | RISC-V no tiene direccionamiento base+registro directo |
| LDR Rd, [Rn] | lw rd, 0(rn) |  |

En RISC-V, 'addi' solo admite inmediatos de 12 bits con signo (-2048 a 2047); los inmediatos grandes de ARM (ADD/AND #imm) se cargan primero con 'li' en un registro temporal. RISC-V tampoco tiene ejecucion condicional por sufijo (EQ/NE) ni direccionamiento [Rn, Rm]: ambos se resuelven con comparaciones explicitas (beq/bne), saltos (j) y suma explicita de la direccion efectiva, como se hizo en el header convertido del ejercicio III.

# I. Ejercicio: Encriptacion con Permutacion (50 puntos)

El cifrado Feistel consiste en los siguientes pasos:

- 1. Separar la palabra a trabajar en parte alta (L0) y parte baja (R0), dividiendo la palabra original a la mitad.

- 2. En cada ronda (n = 1 hasta n = X) se ejecuta lo siguiente: Ln = Rn-1 ; Rn = Ln-1 XOR F(Rn-1, Tabla).

- 3. La palabra cifrada se obtiene concatenando LX y RX (parte alta y baja respectivamente).

La funcion F es una permutacion que reordena los bits del primer parametro segun una tabla de 16 bytes que vive en memoria. El byte en la posicion Z (0-15) de la tabla indica de que posicion de bit del valor original se toma el bit Z del resultado.

Ejemplo: si la tabla contiene [5, 0, 15, 12, ...], entonces:

- Bit Z=0 del resultado es el Bit 5 del valor original

- Bit Z=1 del resultado es el Bit 0 del valor original

- Bit Z=2 del resultado es el Bit 15 del valor original

- Bit Z=3 del resultado es el Bit 12 del valor original

- ... y asi para las 16 posiciones.

Usted debe programar en ensamblador RISC-V un Cifrado tipo Feistel de X=4 rondas.

Para esto, en la version RISC-V, contemple las siguientes limitaciones (registros equivalentes):

| Registro ARM | Registro RISC-V | Uso en el ejercicio |
| --- | --- | --- |
| R2 | a2 | Palabra a cifrar |
| R0 | a0 | Direccion base de la tabla de permutacion (0x00FF0000) |

- La tabla de permutacion se encuentra a partir de la direccion en a0 (0x00FF0000).

- La tabla de permutaciones esta comprimida de tal forma que solo consume 4 palabras en memoria.

- El LSB del rango de memoria de la tabla de permutacion es Z = 0, el MSB es Z = 15. Logica Little Endian.

El archivo header de este ejercicio (Setup_Ejercicio_Cifrado_RISCV.s) posee solo una variante del ejercicio; durante la revision el profesor podria modificar este header para asegurar todas las variantes.

# II. Ejercicio: Detector de Errores de Codificacion (50 puntos)

Considere un espacio de memoria definido. En este espacio de memoria usted encuentra instrucciones de ensamblador para una arquitectura ARM 32, igual a la vista en clase; usted debe crear un codigo capaz de detectar si las instrucciones en memoria son validas o no.

Por valida se entiende que respetan el ISA de ARM32 para instrucciones de memoria, aritmeticologicas o de control de flujo; dicho de otra forma, que el binario se puede traducir a una unica instruccion ensamblador sin ambiguedad. Usted debe contar cuantas palabras del espacio de memoria estan correctas y cuantas estan mal.

Nota de conversion: el contenido de las palabras a analizar (el codigo binario ARM32 a validar) se conserva exactamente igual al original, ya que el ejercicio evalua el ISA de ARM32 como dato, independientemente de en que ISA se escriba la solucion.

Para esto, en la version RISC-V, contemple las siguientes limitaciones (registros equivalentes):

| Registro ARM | Registro RISC-V | Uso en el ejercicio |
| --- | --- | --- |
| R0 | a0 | Direccion inicial del espacio de memoria |
| R1 | a1 | Direccion final del espacio de memoria (inclusive) |
| R2 | a2 | Cantidad de instrucciones correctas (resultado) |
| R3 | a3 | Cantidad de instrucciones incorrectas (resultado) |

El archivo header de este ejercicio (Setup_Ejercicio_Detector_de_Errores_RISCV.s) posee solo una variante del ejercicio; durante la revision el profesor podria modificar este header para asegurar todas las variantes.

# III. Ejercicio: Desfragmentacion de Memoria (50 puntos)

Considere un espacio de memoria que representa un “heap” simplificado. El bloque contiene N palabras donde cada palabra puede ser un dato valido o un espacio vacio. Las palabras vacias se identifican porque contienen el valor 0xDEADDEAD, las palabras validas contienen cualquier otro valor.

Los datos validos y los espacios vacios estan intercalados en un orden arbitrario. Usted debe desfragmentar este bloque: mover todos los datos validos al inicio del bloque (conservando su orden relativo original) y todos los espacios vacios al final.

Para esto, en la version RISC-V, contemple las siguientes limitaciones (registros equivalentes):

| Registro ARM | Registro RISC-V | Uso en el ejercicio |
| --- | --- | --- |
| R0 | a0 | Direccion inicial del bloque de memoria |
| R1 | a1 | Direccion final del bloque de memoria (inclusive) |

- No se dispone de un bloque auxiliar en memoria. La reorganizacion debe ser in-place.

- No puede asumir ningun patron en la fragmentacion.

El header de este ejercicio (Setup_Ejercicio_Desfragmentacion_RISCV.s) no es solo datos: en ARM usa CMP/BEQ, AND, y ejecucion condicional (STREQ/STRNE/ADDNE) para construir el bloque fragmentado inicial. Esa logica se tradujo a RISC-V con comparaciones explicitas, andi, y bloques if/else basados en beq/bne + saltos (j), preservando exactamente el mismo patron de memoria resultante. El archivo header de este ejercicio posee solo una variante del ejercicio; durante la revision el profesor podria modificar este header para asegurar todas las variantes.

# Distribucion de puntos (igual que el original, ejemplo para ejercicio de 50 puntos)

- Diagrama de Flujo: 10

- Comentarios en codigo: 5

- Funcionalidad: 15

- Capacidad de Explicar el Codigo: 20

- NOTA: Sacar 0/20 en la defensa provoca que el ejercicio entero obtenga un 0/50.