Examen Ensamblador (I 2024) — Version RISC-V

Convertido desde el examen original en ARM (VisUAL2). Curso MT-7003 Microprocesadores y microcontroladores. Profesor: Rodolfo Piedra Camacho. Semestre I, 2024.

Este documento es una conversion del enunciado original de ARM a RISC-V. Ningun ejercicio ha sido resuelto: solo se tradujeron las instrucciones, los registros y los fragmentos de codigo 'header' proporcionados. El planteamiento, las reglas y la distribucion de puntos se mantienen igual que en el examen original.

# Notas generales de conversion

Las instrucciones generales del examen (tiempo, formato de entrega, diagrama de flujo, defensa, distribucion de puntos, etc.) no dependen de la arquitectura y se mantienen igual que en el enunciado original: 3 horas, examen en trios, entrega de 6 archivos, distribucion de puntos Diagrama de Flujo 10 / Comentarios en codigo 5 / Funcionalidad 20 / Capacidad de Explicar el Codigo 15.

Donde el enunciado original menciona instrucciones ARM, se debe usar el equivalente en RISC-V:

| Instruccion ARM | Equivalente RISC-V | Notas |
| --- | --- | --- |
| MOV Rd, #imm | li rd, imm | Pseudo-instruccion |
| MOV Rd, Rn | mv rd, rn | Copia de registro a registro |
| ADD Rd, Rn, #imm | addi rd, rn, imm | Solo si imm cabe en 12 bits con signo |
| ADD Rd, Rn, #imm (grande) | li temp, imm / add rd, rn, temp | Cuando el inmediato no cabe en 12 bits |
| BL etiqueta | jal ra, etiqueta | Guarda direccion de retorno en ra |
| MOV PC, XX | jalr x0, 0(XX) (o ret si XX = ra) | Retorno / salto indirecto |
| STR Rd, [Rn] | sw rd, 0(rn) | Palabra de 32 bits |
| STR Rd, [Rn, #N] | sw rd, N(rn) |  |
| LDR Rd, [Rn] | lw rd, 0(rn) |  |
| ROR (prohibida en este ejercicio) | (implementar con shifts: sll / srl / or) | Ninguna de las dos ISA permite usar la rotacion nativa aqui |

En RISC-V, 'addi' solo admite inmediatos de 12 bits con signo (-2048 a 2047). Cuando el inmediato original de ARM (ADD Rd, Rn, #imm) es mas grande, debe cargarse primero con 'li' en un registro temporal y luego sumarse con 'add rd, rn, temp' (asi se hizo en los archivos header convertidos).

# I. Ejercicio: Rotacion Manual (50 puntos)

Considere tres direcciones de memoria dadas por los siguientes registros:

| Registro ARM | Registro RISC-V | Uso en el ejercicio |
| --- | --- | --- |
| R1 | a1 | Direccion de Operando1 |
| R2 | a2 | Direccion de Operando2 |
| R3 | a3 | Direccion de Resultado |

Operando1 y Operando2 se encuentran en memoria, usted debe leerlos y aplicar la siguiente operacion:

ROR Resultado, Operando1, Operando2

“Resultado” debe ser guardado en la direccion de memoria dada por el registro a3. Para esto no puede utilizar ninguna instruccion de rotacion nativa (ni la ROR de ARM32 ni un equivalente de RISC-V); tiene que implementar la rotacion mediante otras instrucciones (por ejemplo, combinando desplazamientos logicos sll/srl con or).

Algunas consideraciones:

- Para todo fin practico las rotaciones son de hasta 32 bits.

- Una rotacion de 0 bits implica dejar el dato sin modificaciones.

- Una rotacion de 1 bit es igual a una de 33 bits y una de 65 bits. Una rotacion de 2 bits es igual a una de 34 bits y una de 66 bits y asi sucesivamente.

- Operando1 y Operando2 son numeros enteros positivos.

El archivo header de este ejercicio (Setup_Ejercicio_Rotacion_RISCV.s) posee solo una variante del ejercicio; durante la revision el profesor podria modificar este header para asegurar todas las variantes.

# II. Ejercicio: Operaciones sobre Bytes (50 puntos)

Considere un espacio de memoria definido. Usted debe tomar cada palabra y aplicar una operacion entre los bytes. Para efectos de este ejercicio B4 se refiere al byte en la posicion mas alta de memoria y B1 al byte en la posicion mas baja.

La operacion por realizar depende del numero de palabra en la secuencia:

| Numero de Palabra | Operacion | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suma | Res = B4+B3+B2+B1 |
| 2 | Multiplicacion | Res = B4*B3*B2*B1 |
| 3 | Mezcla | Res = (B4^B3) – (B2&B1) |
| 4, 5, 6 | Repite el patron previo |  |

Para esto, en la version RISC-V, contemple las siguientes limitaciones (registros equivalentes):

| Registro ARM | Registro RISC-V | Uso en el ejercicio |
| --- | --- | --- |
| R0 | a0 | Direccion inicial del espacio de memoria |
| R1 | a1 | Direccion final del espacio de memoria (inclusive) |

- Los resultados sobrescriben la palabra en memoria.

- No se tiene acceso a ninguna instruccion de multiplicacion nativa (ni MUL de ARM32 ni mul de la extension M de RISC-V).

- Para las multiplicaciones puede asumir que los resultados siempre son numeros menores a 32 bits.

El archivo header de este ejercicio (Setup_Ejercicio_Operacion_Sobre_Bytes_RISCV.s) posee solo una variante del ejercicio; durante la revision el profesor podria modificar este header para asegurar todas las variantes.

# III. Ejercicio: Traduccion de Codigo C (50 puntos)

Para este ejercicio usted debe realizar una traduccion del codigo C del archivo Codigo_Traduccion_C_a_Ensamblador.c a codigo ensamblador RISC-V. Para esto contemple las siguientes reglas:

- Debe usar las instrucciones jal (para llamar/acceder a una funcion) y jalr/ret (para retornar) — equivalentes RISC-V de BL y MOV PC, XX del enunciado original.

- El registro a0 debe ser usado para obtener el resultado de todos los metodos (equivale al uso de R0 en el enunciado original en ARM).

- Los arreglos deben almacenarse en memoria principal.

El codigo fuente en C (Codigo_Traduccion_C_a_Ensamblador.c) no cambia — es codigo de alto nivel, independiente de la arquitectura destino. Solo cambia el conjunto de instrucciones que se debe usar para traducirlo.

# Distribucion de puntos (igual que el original, ejemplo para ejercicio de 50 puntos)

- Diagrama de Flujo: 10

- Comentarios en codigo: 5

- Funcionalidad: 20

- Capacidad de Explicar el Codigo: 15